«УТВЕРЖДЕНО»                                                               «УТВЕРЖДАЮ»

Постановлением профсоюзного комитета        Руководитель учреждения

(трудового коллектива)Протокол №____        _________________________

от «____»_______________200____г.          «____»______________200__г.

# И Н С Т Р У К Ц И Я

по пожарной безопасности в учреждении

# ИОТ – 001-02

1.Общие требования пожарной безопасности

1.1.Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

1.2.Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.

1.3.В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуа-ционных выходов закрывать только изнутри с помощью легкооткрывающихся запоров.

1.4.Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

1.5.Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещёнными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединён к крану и стволу.

1.6.Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должводопровода должя не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.

1.7.Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

1.8.Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м., где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

1.9.Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

1.10.На каждом этаже, на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утверждённый руководителем.

1.11.В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

1.12.По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закреплённые помещения и закрыть их, обесточив электро-сеть.

2.Запрещается:

2.1.Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.

2.2.Курить в помещениях учреждения.

2.3.Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.

2.4.Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

2.5.Хранить в здании учреждении легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.

2.6.Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

2.7.Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.

2.8.Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

2.9.Оставлять без присмотра включённые в сеть электроприборы.

2.10.Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители («жучки»).

2.11.Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.

2.12.Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

3.Действия при возникновении пожара.

3.1.Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону №________________.

3.2.Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения или заменяющему его работнику.

3.3.Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

3.4.Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

3.5.Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

3.6.Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

3.7.Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.

Ответственный                                                    за противопожарное состояние здания_____________________

«Согласовано»

Заместитель директора школы _____________________________

«УТВЕРЖДЕНО»                                                               «УТВЕРЖДАЮ»

Постановлением профсоюзного комитета        Руководитель учреждения

(трудового коллектива)Протокол №____        _________________________

от «____»_______________200____г.          «____»______________200__г.

# И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000 В.

# ИОТ – 002-02

1.Общие требования безопасности.

1.1.К работам по эксплуатации электроустановок до 1000 В (установочных, осветительных, нагревательных приборов, технических средств обучения и электрических машин) допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Неэлектротехническому персоналу, эксплуатирующему электроустановки до 1000 В, прошедшему инструктаж и проверку знаний по электробезопасности, присваивается I квалификационная группа допуска с оформлением в журнале установленной формы с обязательной росписью проверяющего и проверяемого.

1.2.Лица, допущенные к эксплуатации электроустановок до 1000 В, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установлен-ные режимы труда и отдыха.

1.3.При эксплуатации электроустановок до 1000 В возможно воз-действие на работающих следующих опасных производственных факторов:

- поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям;

- неисправности изоляции или заземления.

1.4.При эксплуатации электроустановок до 1000 В должны использо-

ваться следующие средства индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, диэлектрический коврик, указатель напряжения, инструмент с изолированными ручками.

1.5.Лица, эксплуатирующие электроустановки до 1000 В, обязаны строго соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположе-ния первичных средств пожаротушения, а также отключающих устройств (рубильников) для снятия напряжения.

1.6.О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчаст-ного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности электроустановки прекратить работу, снять с неё напряже-ние и сообщить администрации учреждения.

1.7.В процессе эксплуатации электроустановок персонал должен соблюдать правила использования средств индивидуальной защиты, соблю-дать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.8.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соот-ветствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходи-мости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2.Требования безопасности перед началом работы.

2.1.Проверить отсутствие внешних повреждений электроустановки, наличие и исправность контрольных, измерительных и сигнальных прибо-ров, тумблеров, переключателей и т.п.

2.2.Убедиться в целостности крышек электророзеток и выключателей, электровилки и подводящего электрокабеля.

2.3.Убедиться в наличии и целостности заземляющего проводника корпуса электроустановки.

2.4.Проверить наличие и исправность средств индивидуальной защи-ты, отсутствие их внешних повреждений.

3.Требования безопасности во время работы.

3.1.Перед включением электроустановки в электрическую сеть, при необходимости, встать на диэлектрический коврик (если покрытие пола выполнено из токопроводящего материала).

3.2.Не включать электроустановку в электрическую сеть мокрыми и влажными руками.

3.3.Соблюдать правила эксплуатации электроустановки, не подвер-гать её механическим ударам, не допускать падений.

3.4.Не касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением, без средств индивидуальной защиты.

3.5.Наличие напряжения в сети проверять только указателем напряжения.

3.6.Следить за исправной работой электроустановки, целостностью изоляции и заземления.

3.7.Не разрешается работать на электроустановках в случае их неисправности, искрения, нарушения изоляции и заземления.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1.При появлении неисправности в работе электроустановки, искре-нии, нарушении изоляции проводов или обрыве заземления, прекратить работу и сообщить администрации учреждения. Работу продолжать только после устранения неисправности электриком.

4.2.При обнаружении оборванного электрического провода, свисающе-го или касающегося пола (земли), не приближаться к нему, немедленно сообщить администрации учреждения, самому оставаться на месте и предупреждать других людей об опасности.

4.3.В случае загорания электроустановки, немедленно отключить её от электрической сети, а пламя тушить только песком, углекислотным или порошковым огнетушителем.

4.4.При поражении электрическим током, немедленно отключить нап-ряжение и при отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса, сообщить о несчастном случае адми-нистрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.Требования безопасности по окончании работы.

5.1.Отключить электроустановку от электрической сети. При отклю-чении от электророзетки не дёргать за электрический шнур (кабель).

5.2.Привести в порядок рабочее место.

5.3.Убрать в отведённое место средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с мылом.

Ответственный за электрохозяйство учреждения__________________________

«Согласовано»

Заместитель директора школы___________________________________________

«УТВЕРЖДЕНО»                                                               «УТВЕРЖДАЮ»

Постановлением профсоюзного комитета        Руководитель учреждения

(трудового коллектива)Протокол №____        _________________________

от «____»_______________200____г.          «____»______________200__г.

# И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда при работе в кабинете химии

# ИОТ – 003-02

1.Общие требования безопасности.

1.1.К работе в кабинете химии допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2.Лица, допущенные к работе в кабинете химии, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.При работе в кабинете химии возможно воздействие на работаю-щих и обучающихся следующих опасных и вредных производственных факто-ров:

- химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких хими-ческих веществ;

- термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и нагревание жидкостей;

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой;

- отравление парами и газами высокотоксичных химических веществ;

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легко-воспламеняющимися и горючими жидкостями.

1.4.При работе в кабинете химии должна использоваться следующая

спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, фартук прорезиненный, очки защитные, перчатки резиновые.

1.5.Кабинет химии должен быть укомплектован медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с Приложением 5 Правил для оказания первой помощи при травмах.

1.6.Кабинет химии должен быть оборудован вытяжным шкафом для про-ведения демонстрационных опытов.

1.7.Персонал обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет химии должен быть оснащён первичными средствами пожаротушения: двумя огнетушителями, ящиком с песком и двумя накидками из огнезащитной ткани.

1.8.О каждом несчастном случае пострадавших или очевидец несчаст-ного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить администрации учреждения.

1.9.В процессе работы персонал должен соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.10.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответ-ствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходи-мости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2.Требования безопасности перед началом работы.

2.1.Надеть спецодежду, при работе с токсичными и агрессивными веществами подготовить к использованию средства индивидуальной защиты.

2.2.Проверить исправность и работу вентиляции вытяжного шкафа.

2.3.Подготовить к работе необходимое оборудование и приспособле-ния.

3.Требования безопасности во время работы.

3.1.Запрещается использовать кабинет химии в качестве классной комнаты для занятий по другим предметам и групп продлённого дня.

3.2.Пребывание учащихся в лаборантской запрещается, а в помещении кабинета химии разрешается только в присутствии учителя (преподавате-ля).

3.3.Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта кабинета химии.

3.4.Запрещается пробовать на вкус любые реактивы и растворы, при-нимать пищу и пить напитки в кабинете химии.

3.5.Запрещается использовать в работе самодельные приборы и нагревательные приборы с открытой спиралью.

3.6.Не допускается совместное хранение реактивов, отличающихся по химической природе.

3.7.Запрещается хранить реактивы и растворы в таре без этикеток, растворы щелочей в склянках с притёртыми пробками, а легковоспламеняю-щиеся и горючие жидкости в сосудах из полимерных материалов.

3.8.Выдача учащимся реактивов для проведения лабораторных и прак-тических работ производится в массах и объёмах, не превышающих необходимые для данного эксперимента, а растворов концентрацией не выше 5%.

3.9.Не допускается выбрасывать в канализацию реактивы, сливать в неё растворы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Их необходимо собирать для последующего обезвреживания в стеклянную тару с крышкой ёмкостью не менее 3 л.

3.10.Запрещается хранить любое оборудование на шкафах и в не-посредственной близости от реактивов и растворов.

3.11.Приготовить растворы из твёрдых щелочей, концентрированных кислот и водного раствора аммиака разрешается только с использованием средств индивидуальной защиты в вытяжном шкафу с включенной вентиля-цией в фарфоровой лабораторной посуде. Причём жидкость большей плот-ности следует вливать в жидкость меньшей плотности.

3.12.Твёрдые сыпучие реактивы разрешается брать из склянок только с помощью совочков, ложечек, шпателей, пробирок.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1.Разлитый водный раствор кислоты или щёлочи засыпать сухим песком, совком перемесить адсорбент от краёв разлива к середине, собрать в полиэтиленовый мешочек и плотно завязать. Место разлива обработать нейтрализующим раствором, а затем промыть водой.

4.2.При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ объёмом до 0,05 л погасить открытый огонь спиртовки и проветрить помещение. Если разлито более 0,1 л, удалить учащихся из учебного помещения, погасить открытый огонь спиртовки и отключить систему электроснабжения помещения устройством извне комнаты. Разлитую жидкость засыпать сухим песком или опилками, влажный адсорбент собрать деревянным совком в закрывающуюся тару и проветрить помещение до полного исчезновения запаха.

4.3.При разливе легковоспламеняющейся жидкости и её загорании немедленно сообщить в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

4.4.В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать её осколки незащищёнными руками, а использовать для этой цели щётку и совок.

4.5.При получении травмы немедленно оказать первую помощь постра-давшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.Требования безопасности по окончании работы.

5.1.Привести в порядок рабочее место, убрать все химреактивы на свои места в лаборантскую в закрывающиеся на замки шкафы и сейфы.

5.2.Отработанные растворы реактивов слить в стеклянную тару с крышкой ёмкостью не менее 3 л для последующего уничтожения.

5.3.Выключить вентиляцию вытяжного шкафа.

5.4.Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с мылом.

Заведующий кабинетом химии____________________________________________

«Согласовано»

Заместитель директора школы___________________________________________

«УТВЕРЖДЕНО»                                                               «УТВЕРЖДАЮ»

Постановлением профсоюзного комитета        Руководитель учреждения

(трудового коллектива)Протокол №____        _________________________

от «____»_______________200____г.          «____»______________200__г.

# И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда при проведении демонстрационных опытов по химии

# ИОТ – 004-02

1.Общие требования безопасности.

1.1.К проведению демонстрационных опытов по химии допускаются педагогические работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопо-казаний по состоянию здоровья. Учащиеся  к подготовке и проведению демонстрационных опытов по химии не допускаются.

1.2.Лица, допущенные к проведению демонстрационных опытов по хи-мии, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, распи-сание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.При проведении демонстрационных опытов по химии возможно воз-действие на работающих и обучающихся следующих опасных и вредных производственных факторов:

- химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических веществ при работе с химреактивами без средств индивидуальной защиты;

- термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и нагревании жидкостей;

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой;

- отравление парами и газами высокотоксичных химических веществ при проведении опытов в неисправном вытяжном шкафу (или при отсутствии такового);

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспла-меняющимися и горючими жидкостями.

1.4.При проведении демонстрационных опытов по химии должна

использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, фартук прорезиненный, очки защитные, перчатки резиновые.

1.5.Кабинет химии должен быть укомплектован медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с Приложением 5 Правил для оказания первой помощи при травмах.

1.6.Для проведения демонстрационных опытов кабинет химии должен быть оборудован вытяжным шкафом.

1.7.Персонал обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет химии должен быть оснащён первичными средствами пожаротушения: двумя огнетушителями, ящиком с песком и двумя накидками из огнезащитной ткани.

1.8.О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчаст-ного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить администрации учреждения.

1.9.В процессе работы персонал должен соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.10.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответ-ствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходи-мости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2.Требования безопасности перед началом работы.

2.1.Надеть спецодежду, при работе со щелочными металлами,кальцием кислотами и щелочами подготовить к использованию средства индивидуаль-ной защиты.

2.2.Подготовить к работе и проверить исправность оборудования, приборов, лабораторной посуды.

2.3.Перед проведением демонстрационных опытов, при которых воз-можно загрязнение атмосферы учебных помещений токсичными парами и газами, проверить исправную работу вытяжного шкафа.

2.4.Тщательно проветрить помещение кабинета химии.

3.Требования безопасности во время работы.

3.1.Для оказания помощи в подготовке и проведении демонстрацион-ных опытов по химии разрешается привлекать лаборанта, учащихся привле-кать для этих целей запрещается.

3.2.Демонстрационные опыты по химии, при которых возможно загряз-нение атмосферы учебных помещений токсичными парами и газами, необхо-димо проводить в исправном вытяжном шкафу с включенной вентиляцией.

3.3.Приготавливать растворы из твёрдых щелочей и концентрирован-ных кислот разрешается только учителю (преподавателю), используя фарфоровую лабораторную посуду, заполнив её наполовину холодной водой, а затем добавлять небольшими дозами вещество.

3.4.При пользовании пипеткой запрещается засасывать жидкость ртом

3.5.Взятие навески твёрдой щелочи разрешается пластмассовой или фарфоровой ложечкой. Запрещается использовать металлические ложечки и насыпать щелочи из склянок через край.

3.6.Тонкостенную лабораторную посуду следует укреплять в зажимы штативов осторожно, слегка поворачивая вокруг вертикальной оси или перемещая вверх-вниз.

3.7.Для нагревания жидкостей разрешается использовать только тонкостенные сосуды. Пробирки перед нагреванием запрещается наполнять жидкостью более чем на треть. Горлышко сосудов при нагревании следует направлять в сторону от учащихся.

3.8.При нагревании жидкостей запрещается наклоняться над сосудами и заглядывать в них. При нагревании стеклянных пластинок необходимо сначала равномерно прогреть всю пластину, а затем вести местный нагрев

3.9.Демонстрировать взаимодействие щелочных металлов и кальция с водой необходимо в химических стаканах типа ВН-600, наполненных не более чем на 0,05 л.

3.10.Растворы необходимо наливать из сосудов так, чтобы при нак-лоне этикетка оказалась сверху. Каплю, оставшуюся на горлышке, снимать краем той посуды, куда наливается жидкость.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1.Разлитый водный раствор кислоты или щелочи засыпать сухим песком, совком переместить адсорбент от краёв разлива к середине, собрать в полиэтиленовый мешочек и плотно завязать. Место разлива об-работать нейтрализующим раствором, а затем промыть водой.

4.2.При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ объёмом до 0,05 л погасить открытый огонь спиртовки и провет-рить помещение. Если разлито более 0,1 л , удалить учащихся из учебно-го помещения, погасить открытый огонь спиртовки и отключить систему электроснабжения помещения устройством извне комнаты.Разлитую жидкость засыпать сухим песком или опилками, влажный адсорбент собрать деревян-ным совком в закрывающуюся тару и проветрить помещение до полного исчезновения запаха.

4.3.При разливе легковоспламеняющихся жидкостей и их загорании, немедленно эвакуировать учащихся из помещения, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

4.4.В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать её осколки незащищёнными руками, а использовать для этой цели щётку и совок.

4.5.При получении травмы немедленно оказать первую помощь постра-давшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.Требования безопасности по окончании работы.

5.1.Установки, приборы, в которых использовались или образовыва-лись вещества 1,2 и 3 класса опасности, оставить в вытяжном шкафу с работающей вентиляцией до конца занятий, после окончания которых учи-тель (преподаватель) лично производит демонтаж установки, прибора.

5.2.Отработанные водные растворы слить в закрывающийся стеклянный сосуд вместимостью не менее 3 л для последующего их уничтожения.

5.3.Привести в порядок рабочее место, убрать все химреактивы в лаборантскую в закрывающиеся на замки шкафы и сейфы.

5.4.Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с мылом.

5.5.Тщательно проветрить помещение кабинета химии.

Заведующий кабинетом химии____________________________________________

«Согласовано»

Заместитель директора школы___________________________________________

«УТВЕРЖДЕНО»                                                               «УТВЕРЖДАЮ»

Постановлением профсоюзного комитета        Руководитель учреждения

(трудового коллектива)Протокол №____        _________________________

от «____»_______________200____г.          «____»______________200__г.

# И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда при проведении лабораторных опытов и практических занятий по химии

# ИОТ – 005-02

1.Общие требования безопасности.

1.1.К проведению лабораторных опытов и практических занятий по химии допускаются учащиеся с 8-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2.Учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При проведении лабораторных опытов и практических занятий по химии возможно воздействие на учащихся следующих опасных и вредных производных факторов:

- химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических веществ;

- термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и нагревании жидкостей;

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой;

- отравления парами и газами высокотоксичных химических веществ;

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легко-воспламеняющимися и горючими жидкостями.

1.4.Кабинет химии должен быть оснащен медаптечкой с набором

необходимых мидикаментов и перевязочных средств в соответствии с Приложением 5 Правил для оказания первой медицинской помощи при травмах.

2.Требования безопасности перед началом работы

2.1.Изучить содержание и порядок проведения лабораторного опыта или практического занятия, а также безопасные приёмы его выполнения.

2.2.При проведении работы, связанной с нагреванием жидкостей до температуры кипения, использованием разъедающих растворов, подготовить защитные очки.

2.3.Подготовить к работе рабочее место, убрать всё лишнее, убрать с проходов портфели и сумки.

2.4.Проверить исправность оборудования, приборов, целостность лабораторной посуды.

3.Требования безопасности во время работы

3.1.Соблюдать все указания учителя (преподавателя) по безопасному обращению с реактивами и растворами, порядку выполнения работы.

3.2.Подготовленный к работе прибор, установку показать учителю(преподавателю) или лаборанту.

3.3.Запрещается самостоятельно проводить любые опыты, не преду-смотренные работой.

3.4.Запрещается выносить из кабинета и вносить в него любые вещества без разрешения учителя (преподавателя).

3.5.Постоянно поддерживать порядок на рабочем месте, обо всех разливах растворов, а также о рассыпанных твердых реактивах немедленно сообщить учителю (преподавателю) или лаборанту. Самостоятельно убирать любые химреактивы запрещается.

3.6.Обо всех неполадках в работе оборудования необходимо ставить в известность учителя (преподавателя) или лаборанта, устранять самостоятельно неисправности запрещается.

3.7.Перед проведением работы с нагреванием жидкости, использованием едких растворов надеть защитные очки. Не оставлять без присмотра работающие нагревательные приборы.

3.8.Для нагревания жидкостей использовать только тонкостенные сосуды, наполненные жидкостью не более чем на треть. В процессе нагревания не направлять горлышко сосудов на себя и на своих това-рищей, не наклоняться над сосудами и не заглядывать в них.

3.9.Запрещается пробовать любые растворы и реактивы на вкус, а также принимать пищу и напитки в кабинете химии.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.При разливе водного раствора кислоты или щёлочи, а также при рассыпании твердых реактивов немедленно сообщить об этом учителю (преподавателю) или лаборанту. Не убирать самостоятельно любые вещества.

4.2.При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ немедленно погасить открытый огонь спиртовки и сообщить об этом учителю (преподавателю) или лаборанту.

4.3.При разливе легковоспламеняющейся жидкости и её воспламенении немедленно сообщить об этом учителю (преподавателю) и по его  указанию покинуть помещение.

4.4.В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать её осколки незащищёнными руками, а использовать для этой цели щетку и со-вок.

4.5.При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю),которому немедленно оказать первую медицинскую помощь пострадавшему и сообщить администрации  учреждения.

5.Требования безопасности по окончании работы

5.1.Погасить спиртовку специальным колпачком, не задувать пламя спиртовки ртом, а также не гасить его пальцами.

5.2.Привести в порядок рабочее место, сдать все оборудование, приборы, реактивы учителю (преподавателю) или лаборанту, отработанные водные растворы слить в стеклянный сосуд вместимостью не менее 3 л.

5.3.Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом.

Заведующий кабинетом химии____________________________________________

«Согласовано»

Заместитель директора школы___________________________________________

УТВЕРЖДЕНО»                                                               «УТВЕРЖДАЮ»

Постановлением профсоюзного комитета        Руководитель учреждения

(трудового коллектива)Протокол №____        _________________________

от «____»_______________200____г.          «____»______________200__г.

# И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда при работе в кабинете физики

# ИОТ – 006-02

1.Общие требования безопасности.

  - К работе в кабинете физики допускаются лица, достигшие 16-летнего возраста, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

  - Лица, допущенные к работе в кабинете физики, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,

Расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

  - При работе в кабинете физики возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел;

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла;

- поражение электрическим током при работе с электроустановками;

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

  - При работе в кабинете физики должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, диэлектрические перчатки, указатель напряжения, инструмент с изолированными ручками, диэлектрический коврик.

  - Кабинет физики должен быть укомплектован медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с Приложением 5

Правил для оказания первой помощи при травмах.

  - При работе в кабинете физики соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет физики должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: огнетушителем пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым, ящиком с песком и накидкой из огнезащитной ткани.

1.7.О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить администрации учреждения.

1.8.В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9.Лица,  допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2.Требования безопасности перед началом работ

2.1.Надеть спецодежду, при работе с электроустановками подготовить средства индивидуальной защиты.

2.2.Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их исправность, убедиться в наличии заземления электроустановок.

2.3.Тщательно проветрить помещение кабинета физики.

3.Требования безопасности во время работы

3.1.Кабинет физики запрещается использовать в качестве классной комнаты для занятий по другим предметам и для проведения сборов.

3.2.Пребывание учащихся в лаборантской и в помещении кабинета физики разрешается только в присутствии учителя физики.

3.3.Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта физики.

3.4.Лабораторные работы, лабораторный практикум учащиеся проводят только в присутствии учителя физики или лаборанта.

3.5.Запрещается пользоваться разбитой или треснутой стеклянной посудой, применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности труда, а также самодельные приборы. Не применять оборудование, приборы, провода и кабели с открытыми токоведущими частями.

3.6.Не оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы, запрещается пользоваться при

борами с открытой спиралью.

3.7.Все электрические приборы должны иметь указатели напряжения, на которое они рассчитаны, и их полярность.

3.8.Запрещается подавать к рабочим столам учащихся

напряжение свыше 42 В переменного и 110 В постоянного тока.

3.9.Категорчески запрещается применять бензин в качестве топлива в спиртовках.

3.10.Для проведения лабораторных работ и лабораторного практикума запрещается выдавать учащимся приборы с надписью на их панелях «Только для проведения опытов учителем».

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением,(повышенном их нагревании, появлении искрения и т. д.) немедленно отключить источник электропитания и сообщить администрации учреждения.

4.2.При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании, немедленно отключить их от сети, сообщить                                               о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания углекислотным (порошковым) огнетушителем или песком.

4.3.В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

4.4.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.Требования безопасности по окончании работы

5.1.Отключить электрические устройства и приборы от источника питания.

5.2.Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в лаборантскую в шкафы.

5.3.Снять спецодежду  и тщательно вымыть руки с мылом, проветрить кабинет.

Заведующий кабинетом физики______________________________

«Согласовано»

Заместитель директора школы______________________________

УТВЕРЖДЕНО»                                                               «УТВЕРЖДАЮ»

Постановлением профсоюзного комитета        Руководитель учреждения

(трудового коллектива)Протокол №____        _________________________

от «____»_______________200____г.          «____»______________200__г.

# И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда при проведении демонстрационных опытов по физике

# ИОТ – 007-02

1.Общие требования безопасности.

1.1.К проведению демонстрационных опытов по физике допускаются педагогические работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Учащиеся к подготовке и проведению демонстрационных опытов по физике не допускаются.

1.2.Лица, допущенные к проведению демонстрационных опытов по физике, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.При проведении демонстрационных опытов по физике возможно воздействие на работающих и обучающихся следующих опасных и вредных производственных факторов:

- поражение электрическим током при работе с электроустановками;

- термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел;

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла;

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

1.4.При проведении демонстрационных опытов по физике должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты:

халат хлопчатобумажный, диэлектрические перчатки, указатель напряжения, инструмент с изолированными ручками, диэлектрический коврик.

1.5.Кабинет физики должен быть укомплектован медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с Приложением 5 Правил для оказания первой помощи при травмах.

1.6.При проведении демонстрационных опытов по физике соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет физики должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: огнетушителем пенным, огнетушителем порошковым или углекислотным, ящиком с песком и накидкой из огнезащитной ткани.

1.7.О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить администрации учреждения.

1.8.При проведении демонстрационных опытов соблюдать правила ношения  спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, внеочередной проверке зндной проверке знил охраны труда.

2.Требования безопасности перед началом работы

2.1.Надеть спецодежду, при работе с электроустановками подготовить средства индивидуальной защиты.

2.2.Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их исправность, убедиться в наличии заземления электроустановок.

2.3.Тщательно проветрить помещение кабинета физики.

3.Требования безопасности во время работы

3.1.При работе с приборами из стекла применять стеклянные трубки с оплавленными краями, правильно подбирать диаметры резиновых и стеклянных трубок при их соединении, а концы смачивать водой, глицерином или смазывать вазелином.

3.2.Отверстие пробирки или горлышко колбы при нагревании в них жидкостей направлять в сторону от себя и обучающихся, не допускать резких изменений температуры и механических ударов.

3.3.При работе, если имеется вероятность разрыва сосуда вследствие нагревания, нагнетания или откачивания воздуха, на демонстрационном столе со стороны обучающихся необходимо устанавливать защитный экран из оргстекла, а учитель (преподаватель) должен надеть защитные очки.

3.4.Не брать приборы с горячей жидкостью незащищенными руками, а также закрывать сосуд с горячей жидкостью притертой пробкой до его остывания.

3.5.Не допускать пределы допустимых скоростей вращения при демонстрации центробежной машины, универсального электродвигателя, вращающегося диска и др., указанных в технических описаниях, следить за исправностью всех креплений в этих приборах. Для исключения возможности травмирования обучающихся на демонстрационном столе необходимо устанавливать защитный экран из оргстекла.

3.6.При измерении напряжений и токов измерительные приборы присоединить проводниками с надежной изоляцией, снабженными наконечниками. При сборке схемы источник тока подключать в последнюю очередь.

3.7.Замену деталей, а также измерение сопротивлений в схемах учебных установок производить только после ее выключения и разряда конденсаторов с помощью изолированного проводника.

3.8.Не включать без нагрузки  выпрямители и не делать переключений в схемах при включенном питании.

3.9.Не допускать прямого попадания в глаза учителя (преподавателя) и обучающихся света от электрической дуги, проекционных аппаратов, стробоскопов и лазера при демонстрации их работы.

3.10.Не оставлять без надзора включенные в сеть электрические устройства и приборы.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, немедленно прекратить работу и отключить источник электропитания. Работу продолжать только после устранения неисправности.

4.2.При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании, немедленно отключить их от сети, эвакуировать обучающихся из кабинета, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью углекислотного (порошкового)

огнетушителя или песком.

4.3.При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании удалить обучающихся из кабинета, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.4.В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

4.5.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.Требования безопасности по окончании работы

5.1.Отключить электрические устройства и приборы от источника электропитания.

5.2.Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в лаборантскую в шкафы.

5.3.Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.4.Тщательно проветрить помещение кабинета физики.

## Заведующий кабинетом_____________________________

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель директора школы______________________

УТВЕРЖДЕНО»                                                               «УТВЕРЖДАЮ»

Постановлением профсоюзного комитета        Руководитель учреждения

(трудового коллектива)Протокол №____        _________________________

от «____»_______________200____г.          «____»______________200__г.

# И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда при проведении лабораторных работ и лабораторного практикума по физике

# ИОТ – 008-02

1.Общие требования безопасности.

1.1.К проведению демонстрационных опытов по физике допускаются педагогические работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Учащиеся к подготовке  и проведению демонстрационных опытов по физике не допускаются.

1.2.Лица, допущенные к проведению демонстрационных опытов по физике, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.При проведении демонстрационных опытов по физике возможно воздействие на работающих и обучающихся следующих опасных и вредных производственных факторов:

- поражение электрическим током при работе с электроустановками;

- термические ожоги при нагревание жидкостей и различных физических тел;

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла;

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

1.4.При проведении демонстрационных опытов по физике должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, диэлектрические перчатки, указатели напряжения, инструмент с изолированными ручками, диэлектрический коврик.

1.5.Кабинет физики должен быть укомплектован медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с Приложением 5 Правил для оказания первой помощи при травмах.

1.6.При проведении демонстрационных опытов по физике соблюдать  правила пожарной безопасности, знать места  расположения первичных средств пожаротушения: огнетушителем пенным, огнетушителем порошковым или углекислотным, ящиком с песком и накидкой из огнезащитной ткани.

1.7.О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного  случая обязан немедленно  сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить администрации учреждения.

1.8.При проведении демонстрационных опытов соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, внеочередной проверке норм и правил охраны труда.

2.Требования безопасности перед началом работы.

2.1.Надеть спецодежду, при работе с электроустановками подготовить средства индивидуальной защиты.

2.2.Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их исправность, убедиться в наличии заземления электроустановок.

2.3.Тщательно проветрить помещение кабинета физики.

3.Требования безопасности во время работы.

3.1.При работе с приборами из стекла применять стеклянные трубки с оплавленными краями, правильно подбирать диаметры резиновых и стеклянных трубок при их соединении, а концы смачивать водой, глицерином или смазывать вазелином.

3.2.Отверстие пробирки или горлышко колбы при нагревании в них жидкостей направлять в сторону от себя и обучающихся, не допускать резких изменений температуры и механических ударов.

3.3.При работе, если имеется вероятность разрыва сосуда вследствие нагревания, нагнетания или откачивания воздуха, на демонстрационном столе со стороны обучающихся необходимо установить защитный экран из оргстекла, а учитель (преподаватель) должен надеть защитные очки.

3.4.Не брать приборы с горячей жидкостью незащищенными руками, а также закрывать сосуд с горячей жидкостью притертой пробкой до его остывания.

3.5.Не превышать пределы допустимых скоростей вращения при демонстрации центробежной машины, универсального электродвигателя, вращающегося диска и др., указанных в технических описаниях, следить за исправностью всех креплений в этих приборах. Для исключения возможности травмирования обучающихся на демонстрационном столе необходимо устанавливать защитный экран из оргстекла.

3.6.При измерении напряжений и токов измерительные приборы присоединять проводниками с надежной изоляцией, снабженными наконечниками. При сборке схемы источник тока подключать в последнюю очередь.

3.7.Замену деталей, а также измерение сопротивлений в схемах учебных установок производить только после ее выключения и разряда конденсаторов с помощью изолированного проводника.

3.8.Не включать без нагрузки выпрямители и не делать переключений в схемах при включенном питании.

3.9.Не допускать прямого попадания в глаза учителя (преподавателя) и обучающихся света от электрической дуги, проекционных аппаратов, стробоскопа и лазера при демонстрации их работы.

3.10.Не оставлять без надзора включенные в сеть электрические устройства и приборы.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1.При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, немедленно прекратить работу и отключить источник электропитания. Работу продолжать только после устранения неисправности.

4.2.При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании, немедленно отключить их от сети, эвакуировать обучающихся из кабинета, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью углекислотного (порошкового) огнетушителя или песком.

4.3.При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании, удалить обучающихся из кабинета, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.4.В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

4.5.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.Требования безопасности по окончании работы.

5.1.Отключить электрические устройства и приборы от источника электропитания.

5.2.Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в лаборантскую в шкафы.

5.3.Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.4.Тщательно проветрить помещение кабинета физики.

УТВЕРЖДЕНО»                                                               «УТВЕРЖДАЮ»

Постановлением профсоюзного комитета        Руководитель учреждения

(трудового коллектива)Протокол №____        _________________________

от «____»_______________200____г.          «____»______________200__г.

# И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда при проведении лабораторных работ и лабораторного практикума по физике

# ИОТ – 008-02

1.Общие требования безопасности.

1.1.К проведению демонстрационных опытов по биологии допускаются педагогические работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Учащиеся к подготовке и проведению демонстрационных опытов по биологии не допускаются.

1.2.Лица, допущенные к проведению демонстрационных  опытов по биологии, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.При проведении демонстрационных опытов по биологии возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- химические ожоги при попадании на кожу и в глаза растворов кислот, щелочей и других едких веществ;

- термические ожоги при неаккуратном обращении со спиртовками;

- порезы и уколы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой, режущим и колющим инструментом;

- отравления ядовитыми  растениями и ядовитыми веществами грибов.

1.4.Кабинет биологии должен быть укомплектован медаптечкой с набо

ром необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с Приложением 5 Правил для оказания первой помощи при травмах.

1.5.При поведении демонстрационных опытов по биологии соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет биологии должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: огнетушителем пенным и углекислотным, ящиком с песком.

1.6.О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности  оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить администрации учреждения.

1.7.В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.8.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2.Требования безопасности перед началом работы.

2.1.Подготовить к работе необходимое оборудование, инструменты, препараты, проверить их исправность, убедиться в целостности лабораторной посуды и приборов из стекла.

2.2.Тщательно проветрить помещение кабинета биологии.

3.Требования безопасности во время работы.

3.1.При использовании режущих и колющих инструментов (скальпелей,

ножниц, препаровальных игл и пр.) соблюдать осторожность, во избежание порезов и уколов брать инструмент только за ручки, не направлять их заостренные части на себя и на учащихся.

3.2.Соблюдать осторожность при работе с лабораторной посудой и приборами из стекла. Тонкостенную лабораторную посуду следует укреплять в  зажимах штативов осторожно, слегка поворачивая вокруг вертикальной оси или перемещая вверх-вниз. Брать предметные стекла за края легко во избежание пореза пальцев.

3.3.При пользовании спиртовкой для нагревания жидкостей беречь руки от ожогов. Нагревание жидкостей следует производить только в тонкостенных сосудах (пробирках, колбах и пр.). Отверстие пробирки или горлышко колбы при их нагревании не направлять на себя и на учащихся. При нагревании жидкостей не наклоняться над сосудами и не заглядывать в них.

3.4.При нагревании стеклянных пластинок необходимо сначала равномерно прогреть всю пластинку, а затем вести местный нагрев.

3.5.Кипячение горючих жидкостей на открытом огне запрещается.

3.6.Соблюдать осторожность при работе с влажными и сухими препаратами, не давать учащимся трогать руками и нюхать ядовитые растения, грибы и колючие растения.

3.7.При работе с химреактивами не брать их руками, твердые реактивы из склянок набирать специальными ложечками, шпателями.

3.8.Поддерживать порядок на рабочем месте, не загромождать стол посторонними предметами.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1.При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее воспламенении немедленно удалить учащихся из кабинета, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.2.В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

4.3.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему и сообщить администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.Требование безопасности по окончании работы.

5.1.Привести в порядок рабочее место, убрать в лаборантскую в шкафы оборудование, приборы, инструменты, препараты, химреактивы.

5.2.Отработанные водные растворы реактивов слить в закрывающийся стеклянный сосуд вместимостью не менее 3 л с крышкой для их последующего уничтожения.

5.3.Проветрить помещение кабинета и тщательно вымыть руки с мылом.

Заведующий кабинетом_________________________________________

« СОГЛАСОВАНО»

Заместитель директора________________________________________

# УТВЕРЖДЕНО»                                                               «УТВЕРЖДАЮ»

Постановлением профсоюзного комитета        Руководитель учреждения

(трудового коллектива)Протокол №____        _________________________

от «____»_______________200____г.          «____»______________200__г.

# И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда при проведении лабораторных и практических работ по биологии

ИОТ-011-02

1.Общие требования безопасности..

1.1.К проведению лабораторных и практических работ по биологии допускаются учащиеся с 6-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2.Учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.При проведении лабораторных и практических работ по биологии возможно воздействие на учащихся следующих опасных и вредных производственных факторов:

-химические ожоги при работе с химрективами;

-термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками;

-порезы и уколы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой, режущим и колющим инструментом.

1.4.Кабинет биологии должен быть укомплектован медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии

с Приложением 5 Правил для оказания первой помощи при травмах

1.5.Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет биологии должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения:

огнетушителями химическим пенным и углекислотным, ящиком с песком.

1.6.О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю),

который сообщает администрации учреждения. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю).

1.7.В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок проведения лабораторных и практических работ, правила личной гигиены,

содержать в чистоте рабочее место.

1.8.Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2.Требования безопасности перед началом работы.

2.1.Внимательно изучить содержание и порядок выполнения работы, а также безопасные приемы ее выполнения.

2.2.Подготовить рабочее место, убрать посторонние предметы.

2.3.Проверить исправность оборудования, инструмента,целостность лабораторной посуды.

3.Требования безопасности во время работы.

3.1.Точно выполнять все указания учителя (преподавателя) при проведении работы, без его разрешения не выполнять самостоятельно никаких работ.

3.2.При использовании режущих и колющих инструментов (скальпелей,

ножниц, препаровальных игл и др.) брать их только за ручки,не направлять их заостренные части на себя и на своих товарищей, класть их на рабочее место заостренными концами от себя.

3.3.При работе со спиртовкой беречь одежду и волосы от воспламенения, не зажигать одну спиртовку от другой, не извлекать из горящей спиртовки горелку с фитилем, не задувать пламя спиртовки ртом,   а гасить его, накрывая специальным колпачком.

3.4.При нагревании жидкости в пробирке или колбе использовать специальные держатели (штативы), отверстие пробирки или горлышко колбы не направлять на себя и на своих товарищей, не наклоняться над сосудами и не заглядывать в них.

3.5.Соблюдать осторожность при обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла, не бросать, не ронять и не ударять их.

3.6.Изготавливая препараты для рассматривания их под микроскопом, осторожно брать покровное стекло большим и указательным пальцами за края и аккуратно опускать на предметное стекло, чтобы оно свободно легло на препарат.

3.7.При использовании растворов кислот и щелочей, наливать их только в посуду из стекла, не допускать попадания их на кожу, глаза и одежду.

3.8.При работе с твердыми химреактивами не брать их незащищенными руками, ни в коем случае не пробовать на вкус, набирать для опыта специальными ложечками (не металлическими).

3.9.Во избежание отравлений и аллергических реакций, не нюхать растения и грибы, не пробовать их на вкус.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1.При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ немедленно погасить открытый огонь спиртовки и сообщить об этом учителю (преподавателю), не убирать самостоятельно разлитые вещества.

4.2.В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

4.3.При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю),которому оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправит пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.Требования безопасности по окончании работы.

5.1.Привести в порядок рабочее место, сдать учителю (преподавателю) оборудование, приборы, инструменты, препараты, химреактивы.

5.2.Отработанные водные растворы реактивов не сливать в канализацию, а в закрывающийся стеклянный сосуд вместительностью не менее 3л с крышкой для их последующего уничтожения.

5.3.Проветрить помещение кабинета и тщательно вымыть руки с мылом.

Заведующий кабинетом_________________________________________

« СОГЛАСОВАНО»

Заместитель директора________________________________________

.

1.Общие требования безопасности.

1.1.К работе на учебно-опытном участке допускаются учащиеся с 1-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2.Учащиеся при работе на учебно-опытном участке должны соблюдать правила поведения, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.При работе на учебно-опытном участке возможно воздействие на учащихся следующих опасных и вредных производственных факторов:

- переноска тяжестей сверх допустимой нормы;

- травмы при небрежном обращении с сельскохозяйственным инвентарем;

- травмирование рук при очистке почвы от посторонних предметов и при прополке делянок без использования перчаток;

- заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении немытых овощей, ягод и фруктов.

1.4.При работе учащихся на учебно-опытном участке обязательно наличие аптечки с

набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

1.5.О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить руководителю работ,который сообщает администрации учреждения. При неисправности сельскохозяйственного инвентаря прекратить работу и сообщить об этом руководителю работ.

1.6.В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок выполнения работ, правильно применять рабочий инвентарь, соблюдать правила личной гигиены.

1.7.Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2.Требования безопасности перед началом работы.

2.1.Надеть одежду и обувь, соответствующую конкретным погодным условиям и не затрудняющую движений. В жаркие солнечные дни надеть светлый головной убор. При работе по прополке делянок надеть перчатки.

2.2.Проверить исправность и заточку сельскохозяйственного инвентаря.

2.3.Убедиться в наличии и укомплектованности медицинской аптечки.

3.Требования безопасности во время работы.

3.1.Соблюдать осторожность при работе с использованием сельскохозяйственного инвентаря, переносить его только в вертикальном положении заостренной частью вниз, не передавать его друг другу броском, не класть на землю заостренной частью вверх, не направлять заостренной частью на себя и на своих товарищей.

3.2.Не использовать сельскохозяйственный инвентарь, предназначенный для работы взрослым. Масса любого рабочего инструмента, используемого учащимися до 10 лет, не должна превышать 400-600гр. Ручки рабочего инвентаря должны быть округлыми, гладкими, без заусенцев и трещин, прочно насаженными, немного короче и на 2-3 см в диаметре меньше, чем для взрослых.

3.3.При переноске земли, воды, удобрений и пр. не превышать предельно допустимую норму переноски тяжестей для учащихся:

-для учащихся начальных классов – не более 3кг;

-для учащихся 14 лет – девушки-3,0 кг, юноши-6,0 кг.

15 лет – девушки-4,0 кг, юноши-7,0 кг.

16 лет – девушки-5,0 кг, юноши-11,0 кг.

17 лет – девушки-6,0 кг, юноши-13,0 кг.

3.4.Для предотвращения быстрого переутомления необходимо чередовать виды работ, а также после каждых 45 мин. Работы делать перерыв на 15 мин. Для активного отдыха.

3.5.Общая продолжительность ежедневной работы учащихся в период каникул не должна превышать: для учащихся 1-4 классов – 2 часов, для учащихся 5-7 классов – 3 часов, для учащихся 8-9 классов – 4 часов, для учащихся 10 классов – 6 часов.

В свободное от учебы время в течение учебного года продолжительность ежедневной работы учащихся уменьшается в 2 раза.

3.6.Очистку почвы от посторонних предметов ( камней, осколков стекол, кусков металла и пр.) производить только с помощью лопат, граблей и другого инвентаря, не собирать их незащищенными руками.

3.7.При прополке делянок во избежании порезов рук работать только в перчатках.

3.8.Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не употреблять немытые корнеплоды, овощи, фрукты и ягоды.

3.9.Запрещается какая-либо